ZAŁĄCZNIK nr 1A do SWZ

STANDARD WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ DLA ZADANIA POD NAZWĄ: ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU URZĘDU GMINY W SIECIECHOWIEZLOKALIZOWANEGO NA DZ. NR 756 i 757– BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I KULTURALNEJ W MIEJSCOWOŚCI SIECIECHÓW–ETAP II

W związku z tym, ze jest to drugi etap realizacji inwestycji do wykonania został zakres prac zawartych w dokumentacji technicznej, załączniku nr 1 do SWZ oraz w przedmiarach robót. W pierwszym etapie został wybudowany budynek w stanie surowym zamkniętym. W etapie drugim którego dotyczy postępowanie do wykonania są m.in. prace w zakresie instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, wykończenie wnętrz, źródło ciepła, ocieplenie i elewacja, zagospodarowanie terenu, ogrodzenie. Możliwe jest przeprowadzenie wizji lokalnej.

1. Parapety wewnętrzne z marmuru gr. 3cm. w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. Parapety: marmurowe gr 3cm, pasujące do zaproponowanej kolorystyki, wykończenie poler.

2. Schody, spoczniki i korytarze z marmuru.  Płyty marmurowe o wymiarach 80cm na 80cm i co najmniej 2cm grubości. Krawędzie stopni schodów powinny wyróżniać się kolorem kontrastującym z kolorem posadzki. W pomieszczeniach gdzie na posadzce zaprojektowany jest kamień naturalny, jako cokół należy przewidzieć ten sam materiał co na podłodze. Wysokość cokołu 15cm. Schody: marmurowe gr 2cm, stopnice ryflowane, kolor ciemniejszy od posadzek, wykończenie poler.

Posadzki: płyty marmurowe 60x60 gr. 2cm kolor jasny, wykończenie poler.

3. We wszystkich pokojach biurowych płytki gresowe  (gat. I, o nasiąkliwości <0,5%, ścieralność wgłębna max 175 mm³, twardość płytek wg skali Mosha – min klasa 7) odporne na plamienie, format min. 60x60cm, rektyfikowane, antypoślizgowe ze spoiną przeciwgrzybiczną w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym.

4. Cokoły z MDF, przyklejane.

5. Listwy odbojowe na ścianach przyklejane.

6. Drzwi płycinowe, przeznaczone do pomieszczeń wewnętrznych narażonych na duże natężenie ruchu. Rama skrzydła wykonana z gatunków drewna pochodzących z egzotycznych drzew liściastych. Rama skrzydła z wodoodpornej płyty aquacombi. wypełnienie poprzecznie prasowana kanałowa płyta wiórowa oklejona płytą HDF. Powierzchnia drzwi laminowana okleiną HPL. brzegi wykończone laminatem HPL. grubość laminatu co najmniej 0,9mm. Laminat w kolorze białym. Grubość skrzydła drzwiowego 41mm. Wyposażone w zamek podklamkowy oraz 3-częściowe zawiasy, wykonane ze stali nierdzewnej. Drzwi wraz z ościeżnica regulowaną obejmującą stalową w kolorze czarnym. Drzwi wyposażone w klamki metalowe. Na drzwiach tabliczki znamionowe ze stali nierdzewnej. Za drzwiami odbojniki zabezpieczające ścianę przed uszkodzeniami od klamki.

7. Osprzęt sanitarny ( biały montaż) i elektryczny w wyższym standardzie. Uchwyty w łazienkach dla osób niepełnosprawnych montowane na stałe: przy zlewie, przy WC /ruchomy/, Uchwyty metalowe, malowane proszkowo w kolorze białym. Posiadające certyfikat i co najmniej 5 letni okres gwarancji.

8. W pomieszczeniach sanitariatów oraz pomieszczeniach technicznych ściany do wysokości górnej krawędzi drzwi wyłożone płytkami ceramicznymi dobrej jakości.

9. W pomieszczeniach należy wykonać tynki cementowo-wapienne. Ściany i sufity wyrównane gładzią szpachlową we wszystkich pomieszczeniach, w pomieszczeniach suchych malowane 3 razy farbą emulsyjną (plamoodporna i zmywalna).

10. Opaska i chodniki, klomb – z kostki granitowej, obrzeża granitowe.

11. Należy wykonać ogrodzenie od strony działek sąsiednich: strona zachodnia, południowa oraz wschodnia. Ogrodzenie można wykonać z paneli ogrodzeniowych z drutu grubości min. 5 mm malowanych proszkowo (kolor do uzgodnienia).

12. Brama wjazdowa od strony ulicy 11 Listopada. BRAMA PRZESUWNA 4m światła wjazdu

-- szerokość światła/wjazdu - 400 cm

– wysokość razem z dolną szyną – 160 cm

– wypełnienie profil 20x20x1,5 w odstępach 8cm

– rama profil 60x40x2 (grubość ścianki 2mm)

– dolna szyna 80x80x5 (grubość ścianki 5mm)

13. Wiata śmietnikowa. Ściany wiaty pokryte są panelami z blachy ocynkowanej malowanych na wybrany kolor RAL 7037, panele perforowane dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji. Lokalizacja: minimum 10 m - od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi i minimum 3 m - od granicy działki budowlanej; Wymiary wiaty śmietnikowej 3,5 x 4m.

14. Od strony głównego wejścia nie przewiduje się ogrodzenia.

15.  WINDA PANORAMICZNA – PRZESZKLONA Z DWÓCH STRON

Typ dźwigu: elektryczny z napędem ciernym 630 kg

Udźwig nominalny: 630 kg / 8 osób

Prędkość: 1,0 m/s

Wysokość podnoszenia: 3,36 m

Liczba dojść / przystanków: 2/2

Szyb: konstrukcja stalowa

Wymiary szybu: Szerokość1650 mm x głębokość 1750 mm

Głębokość podszybia: 1200 mm

Wysokość nadszybia: 3400 mm od posadzki ostatniego przystanku wykończonej na gotowo do sufitu szybu

Kabina:

Wymiary: 1100 mm szerokość x 1400 mm głębokość x 2100 mm wysokość

Układ: Dojścia z jednej strony, bez przelotu.

Drzwi kabinowe przeszklone

Kabina  - jedna ściana przeszklona ( po lewej stronie od wejścia)

Ściana po prawej stronie od wejścia ze stali nierdzewnej + panel

Ściana na wprost – lustro

16. Zakres prac obejmuje także prace zewnętrzne związane z sąsiednim budynkiem (biblioteka): malowanie elewacji sąsiedniego budynku (biblioteka) w takim samym kolorze, malowanie dachu, obróbek blacharskich i parapetów na budynku biblioteki, wykonanie opaski dookoła budynku i podjazdu z granitu wraz z obrzeżem granitowym, daszek ze stali nierdzewnej nad wejściem do budynku o wymiarach 2,40x1,00 m, montaż balustrady i pochwytu ze stali nierdzewnej, demontaż i montaż nowych rynien i rur spustowych, rozebranie schodów i pochylni